Projektstudium: Kohlenstoffabbau in der Kanalisation

Messfahrt vom 17.07.2018 von 08:30 bis 12:00

Zielstellung:

- Mischprobe für CSBroh und CSBmembranfiltriert und Identifizierung effiziente Methode für Probenkonservierung

- Probefahrt Messboot

- Mischprobe und Probenkonservierung

Mischprobennahme am Ende der Messfahrt

| Ort | Dresden, Freiberger Straße, Messtelle 1, Schacht 24G35 |
| --- | --- |
| Zeitraum | 10:48 – 10:57 (9 Minuten) |
| Intervalllänge | 3 Minuten |
| Einzelprobevolumen | 500 mL |

4 Probengefäße (jeweils ca. 20 – 30 mL) mit:

- Abwasser (roh), mit Schwefelsäure, etwa 20 mL

  - Doppelbestimmung nach Ankunft im Labor			Probe 1 & 2

  - Doppelbestimmung nach etwa 24 h			Probe 3 & 4

  - Doppelbestimmung nach etwa 48 h			Probe 5 & 6

- Abwasser (roh), gekühlt, etwa 20 ml

  - Doppelbestimmung nach Ankunft im Labor			Probe 7 & 8

  - Doppelbestimmung nach etwa 24 h			Probe 9 & 10

  - Doppelbestimmung nach etwa 48 h			Probe 11 & 12

- Abwasser membranfiltriert, mit Schwefelsäure, 15-20 mL

  - Doppelbestimmung nach Ankunft im Labor		Probe 13 & 14

  - Doppelbestimmung nach etwa 24 h			Probe 15 & 16

  - Doppelbestimmung nach etwa 48 h			Probe 17 & 18

- Abwasser membranfiltriert, gekühlt, 15-20 mL

  - Doppelbestimmung nach Ankunft im Labor		Probe 19 & 20

  - Doppelbestimmung nach etwa 24 h			Probe 21 & 22

  - Doppelbestimmung nach etwa 48 h			Probe 23 & 24

Abgabe ins Labor um: 11:40

- Probefahrt Messboot

Messboot und Messbootsicherung soll getestet werden.

Eingabe des Messbootes im Schacht 24G57 um etwa 9:50 Uhr.

Bewusst wurde das Boot erst nach dem Knick im Kanalnetzt eingegeben, um das Fließverhalten unter leichteren Bedingungen zu prüfen.

- wassergefüllter Luftballon der über eine Schnur mit dem Messboot verbunden ist vorgeschickt. Sobald die Schnur straffgezogen ist, wird das Messboot eingesetzt.

- Ballon fließt.

- Schnur wird gespannt.

- Boot fließt hinterher und gerade.

Errechnete Ankunftszeit des Bootes an Schacht 24G60: 14-17 min

Boot und Ballon kamen nicht am Schacht an.

Schnur findet sich wieder bei Schacht 24G58. Ist auf den Boden gesunken, da sich sehr viel Toilettenpapier an ihr verfangen hat.

Ballon ist weiter Kanalabwärts (kann über Schnur geborgen werden).

Boot befindet sich Kanalaufwärts (kann über Schnur geborgen werden)  hat sich vermutlich selber verfangen, da nicht weiter geschwommen.

Kein Wasser in dem Sondenträger

- Sicherung funktioniert nicht. Boot ist vermutlich nur um die 40 m weit geschwommen.