# Vorbereitung

Freitag 13.10.2018

| x | 1. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| --- | --- | --- |
| nn | 2. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| nn | beide UV-VIS Messsonden zeitlich synchronisieren |  |
| nn | Multimedia Sonden laden |  |
| x | pH – Messung Material (Sonde oder Streifen) |  |
| x | Laborpersonal informieren; Schwefelsäure anfragen |  |
|  | Protokoll für Laborwerte anfertigen |  |
|  | Luftballons kaufen |  |
| x | ca. 25 Schrauben für 3 cm Tiefgang wiegen – eventuell Ersatzgewicht finden | ≈ 685,4 g vielleicht Mehl? |
| o | Gitter an Brett für Messtelle B anbringen | vertagt |
| x | Zugang zu Messtelle A verschaffen und testen | prinzipiell ja |
| o | Programm für Umrechnung auf CSB installieren (ana::pro) |  |
|  | Strecke für Messboot vorbereiten |  |
| o | SEDD vorinformieren |  |
|  | Druckluftflasche testen |  |
| x | Laborproben Steffen (membranfiltriert? Menge, angesäuert?) |  |

# Messtag

Montag 15.10.2018

## Packliste

| Messgeräte | 1 x UV-VIS Sonde |  |
| --- | --- | --- |
|  | Überschub für UV-VIS Sonde |  |
|  | 1 x Multimediensonden (2x O2, 1x LF, 1x pH) + 2x Akkus |  |
|  | pH – Messgerät (Leitparameter) |  |
|  | pH Streifen (Ansäuerung) |  |
|  | LF – Sonde (Leitparameter) |  |
|  | O2 – Sonde (Leitparameter) |  |
|  | O2 – Sonde (Messboot) |  |
| Behältnisse | 2 x 2 Behälter für Laborproben (CSBmf) = 4 kleinere Behältnisse (100 ml) |  |
|  | 4 x Behälter für Papierfiltrationsschritt |  |
|  | wasserfest Markierungsstift |  |
|  | 8 x 500 mL für Einzelproben |  |
|  | 2 x 2 L Sammelgefäß |  |
| Ausrüstung | Stiefel |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Pylonen |  |
|  | Deckelheber |  |
|  | Atmosphärenesser (möglichst x 2) |  |
| Reinigungsmittel | Tücher |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Desinfektion |  |
|  | Reinigung für Sonde: destilliertes Wasser, Salzsäure |  |
| Sonstiges | Messboot |  |
|  | Luftballons |  |
|  | Schnur |  |
|  | Aufwickeldings |  |
|  | Schraubenzieher (für Lochschellen Spektolyser - Torx) |  |
|  | 1 x Kanalbretter |  |
|  | Akkubohrer |  |
|  | Kabelbinder |  |
|  | Schwefelsäure |  |
|  | Pipette |  |
|  | Spritzen |  |
|  | mehrere Membranen (x 10) |  |
|  | Papierfilter (x 10) |  |
|  | Behälter (Papierfilter) |  |
|  | 1 x Kühltasche mit Akkus |  |
|  | 2 x USB-Sticks |  |
|  | Schaufel |  |
|  | Bürsten |  |
|  | Flasche mit destillierten Wasser |  |
|  | Handdesinfektion |  |
|  | 700 g Mehl |  |

Ablauf

- Messstelle A aufbauen

- Trübungseinfluss auf Spektrum 1

- Messboot Versuche

  - 2 Luftballons mit Schnur (kurze Strecke ohne Knick)

  - Variante: 1 Luftballon mit nachschwimmendem Boot (kurze Strecke ohne Knick)

  - Messboot ohne Luftballon mit Probegewicht (kurze Strecke ohne Knick)

- Trübungseinfluss auf Spektrum 2

- Abbau Messstelle A

- Abgabe Proben im Labor

| 1. Messstelle A aufbauen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UV-VIS starten |  | Intervall [s]: 30 | Start: 09:25 Ende: 11:55 |
| Temperatur [°C] = 16.6 |  | Füllstand [m]: 0.127 Q [l/s] = 8.82 | Uhrzeit: 09:00 |
| Fließgeschwindigkeit ablesen Fließzeit berechnen |  | v [m/s]: 0.288 / 0.328 / 0.341 | t [min]: - SOLL Ankunftszeit: - |
| Sedimenthöhe bestimmen |  | h [cm]: dünne mineralische Schicht, Steine | Uhrzeit: 09:10 |
| Sauerstoffgehalt |  | O2 [mg/L]: 0.2 | Uhrzeit: 09:06 |
| 2. Trübungseinflüsse auf Spektrum 1 |  |  |  |
| A | 1. Mischprobe (4 x 500mL bei Sondenmessung in 2L Sammelgefäß) zeitgleich mit jeder zweiten Messung des Spektrolysers (Kanalspektrum) Trübungseinfluss: 2. Ausbau und Reinigung Spektrolyser 3. mF-Spritze in Kanal zum Aufnehmen von mF-Spektrum 4. Einbau von Spektrolyser mF – Probe (30 mL): Beschriftung: A – mF - Uhrzeit 2. über Papierfilter Rohprobe vorfiltrieren 3. vorfiltrierte Probe mit mF-Spritze in Probengefäß füllen 4. kühl lagern Rohprobe (60 mL): Beschriftung: A – roh(H2SO4) - Uhrzeit 2. Leitparameter bestimmen 3. ansäuern (pH-Wert kontrollieren) 4. kühl lagern |  |  |
|  | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 09:36:36 – 08:36:36 Ende: 09:39:36 – 08:39:36 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 09:36:36 – 08:36:36 Ende: 09:39:36 – 08:39:36 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 09:45 Start: 09:52:06 Ende: 09:55:06 |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - | LF [μS/cm]: 1580 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| 4. Trübungseinflüsse auf Spektrum 2 |  |  |  |
| A | 1. Mischprobe (4 x 500mL bei Sondenmessung in 2L Sammelgefäß) zeitgleich mit jeder zweiten Messung des Spektrolysers (Kanalspektrum) Trübungseinfluss: 2. Ausbau und Reinigung Spektrolyser 3. mF-Spritze in Kanal zum Aufnehmen von mF-Spektrum 4. Einbau von Spektrolyser mF – Probe (30 mL): Beschriftung: A – mF - Uhrzeit 2. über Papierfilter Rohprobe vorfiltrieren 3. vorfiltrierte Probe mit mF-Spritze in Probengefäß füllen 4. kühl lagern Rohprobe (60 mL): Beschriftung: A – roh(H2SO4) - Uhrzeit 2. Leitparameter bestimmen 3. ansäuern (pH-Wert kontrollieren) 4. kühl lagern |  |  |
|  | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 11:50:04 – 10:50:04 Ende: 11:53:04 – 10:53:04 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 11:50:04 – 10:50:04 Ende: 11:53:04 – 10:53:04 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 11:55 Start: 12:00:06 – 11:00:06 Ende: 12:04:03 – 11:04:03 |
|  | Leitparameter in Mischprobe | O2 [mg/L]: 1.17 | LF [μS/cm]: 1381 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

Bemerkungen:

- Uhr mit Sekundenzeiger

- Behälter der mF-Probe muss geschlossen bleiben um Verschleppungen/Verwehungen zu vermeiden

- Vorbereitung von Probetüten

- Ordentliches ausspülen und abtrocknen der Probegefäße, die wiederverwendet werden

- 5 Papierfilter

- 5 Membranfilter

- 3 pH-Streifen

- Etwa 10- 13 Tropen H2SO4

- Dauer etwa 15 min

| 2.a) Messboot - 2 Luftballons mit Schnur (kurze Strecke ohne Knick) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eingabe Luftballons | Luftballon 1 Start: 10:49 Luftballon 2 Start: 10:55 |  |
| Strecke [m]: 226 | Fließgeschwindigkeit an A [m/s]: 0.31 berechnete Fließzeit [min]: 226 m / 0.31 m/s = 730 s = 12 min |  |
| Abfangen Luftballons | Luftballon 1 Ende: 11:05 Luftballon 2 Ende: 11:08 |  |
| Fließzeit [min]: 13 | Fließgeschwindigkeit [m/s]: 226 m/13 min = 0.29 m/s |  |
| Sedimenthöhe bei Start [cm]: - |  | Sedimenthöhe bei Ende [cm]: dünne Sielhaut |
| Bemerkung: - Luftballons fließen relativ verlässlich mit Fließgeschwindigkeit - Sicherung Boot durch Schwimmschnur nicht zufriedenstellend – Schnur verzopft, viel Toilettenpapier sammelt sich an der Schnur - Versuche mit Messboot beendet |  |  |
| Wetter |  |  |
| 18 °C, bewölkt, windig |  |  |