# Vorbereitung

| x | 1. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| --- | --- | --- |
| x | 2. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| x | beide UV-VIS Messsonden zeitlich synchronisieren |  |
| o | Multimedia Sonden laden |  |
| x | Probenahmepackete vorbereiten |  |
| x | Laborpersonal informieren; Schwefelsäure anfragen |  |
| x | Protokoll für Laborwerte anfertigen |  |
| x | Luftballons kaufen |  |
| x | SEDD vorinformieren |  |

# Messtag - Packliste

| Messgeräte | 2 x UV-VIS Sonde |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 x Überschub für UV-VIS Sonde |  |
|  | 2 x Multimediensonden (2x O2, 1x LF, 1x pH) + 2x Akkus |  |
|  | (?) pH – Messgerät (Leitparameter) |  |
|  | 24 x pH Streifen (Ansäuerung) |  |
|  | LF – Sonde (Leitparameter) |  |
|  | 2 x O2 – Sonde mit Temperaturaufzeichnung (Leitparameter) |  |
| Behältnisse | 8 x 100 mL Behälter für Laborproben (CSBmf) |  |
|  | 4 x Behälter für Papierfiltrationsschritt |  |
|  | wasserfest Markierungsstift |  |
|  | 2 x Bechergläser mit breiter Öffnung |  |
|  | 8 x 500 mL für Einzelproben |  |
|  | 8 x 2 L Sammelgefäß |  |
| Ausrüstung | Stiefel |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Pylonen |  |
|  | Deckelheber |  |
|  | Atmosphärenesser (möglichst x 2) |  |
| Reinigungsmittel | Tücher |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Desinfektion |  |
|  | Reinigung für Sonde: destilliertes Wasser, Salzsäure |  |
|  | Reinigung für Sonde: Bürste |  |
| Labor | Schwefelsäure |  |
|  | Pipette mit kleinem Becherglas |  |
|  | Schutzbrille |  |
|  | 4 x Spritzen |  |
|  | mehrere Membranen (x 48) |  |
|  | 2 x Trichter |  |
|  | Papierfilter (x 40) |  |
| Sonstiges | 2 x Kanalbretter |  |
|  | Luftballons |  |
|  | Schraubenzieher (für Lochschellen Spektolyser - Torx) |  |
|  | Akkubohrer |  |
|  | Kabelbinder |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Messplatz mF |  |
|  | 2 x Kühltasche mit Akkus |  |
|  | 2 x USB-Sticks |  |
|  | Schaufel |  |
|  | Bürsten |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Handdesinfektion |  |
|  | Kanister mit Leitungswasser |  |
|  | Papiertücher |  |

# Messvorbereitung – Pakete

# Messung – Ablauf

Vorbereitung:

Eimer in Kanal I und II, Aufteilung in Mischrobe  Gefäße, Messung Leitparameter, Ansäuerung, mF-Probe

# Messtag - Protokoll

| 1. Messstelle A aufbauen |  |  |
| --- | --- | --- |
| UV-VIS starten | Intervall [s]: 30 | Start: 07:28 Ende: 17:34 |
| Multimediasonde einbringen mit Kanalbrett | Intervall [s]: 30 | Start: Ende: |
| Fließgeschwindigkeit ablesen Fließzeit berechnen | v [m/s]: 0.363 |  |
| Sedimenthöhe bestimmen | h [cm]: kein Sediment | Uhrzeit: 07:30 |
| Sauerstoffgehalt | O2 [mg/L]: 2.1 | Uhrzeit: 07:31 |

| 2. Messstelle B aufbauen |  |  |
| --- | --- | --- |
| UV-VIS Messung Start über Laptop |  | Start: 07:00 Ende: |
| UV-VIS in Messstelle B einbringen (etwa 2 cm unter Wasseroberfläche) | Intervall [s]: 30 | Start: Ende: |
| Multimediasonde einbringen | Intervall [s]: 30 | Start: Ende: |
| Sedimenthöhe bestimmen | h [cm]: 8 - 9 | Uhrzeit: 08:15 |
| Wasserstand bestimmen | w [cm]: 8 - 9 | Uhrzeit: 08:15 |
| Sauerstoffgehalt | O2 [mg/L]: 0.6 | Uhrzeit: 08:20 |

Bemerkungen

Probleme bei Multimediasonden - Batterien alle - Kein Schraubenschlüssel an A um Batterien zu wechseln - Probleme bei Einstellung (Gerät sehr träge) - Datenlogger unsicher Probleme UV-VIS-Sonde bei B - Einstellung an der Uni vorgenommen und später überprüft - Spült und misst trotzdem zeitweise in unregelmäßigen Abständen

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 07:42:13 Ende: 07:45:13 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 07:42:13 Ende: 07:45:13 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 07:46 Start: 07:50:30 Ende: 07:55:30 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0.363 | Start Ballon: 07:43:13 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 43 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 07:43 + 938 m / (0.363*60) min = 08:26 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 2.1 | LF [μS/cm]: 1770 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1040 | CSB mF [mg/L]: 308 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 10:00:43 Ende: 10:03:43 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 10:00:43 Ende: 10:03:43 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 10:05:00 Start: 10:09:00 Ende: 10:13:00 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0.27 | Start Ballon: 10:00:30 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 58 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 10:00 + 938 m/(60*0.27)min = 10:58 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1.33 | LF [μS/cm]: 1690 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]:980 | CSB mF [mg/L]: 372 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 12:30:13 Ende: 12:33:13 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 12:30:13 Ende: 12:33:13 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 12:35 Start: 12:37:00 Ende: 12:41:00 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0.317 | Start Ballon: 12:31 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 49 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 12:31 + 938 m /(60 * 0.317) min = 13:20 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8.35 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0.98 | LF [μS/cm]: 1070 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 577 | CSB mF [mg/L]: 253 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 15:00:43 Ende: 15:03:43 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 15:00:43 Ende: 15:03:43 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 15:05 Start: 15:08:00 Ende: 15:12:30 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0.267 | Start Ballon: 15:00 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 59 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 15:00 + 938 m / (60*0.267) min = 15:59 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8.25 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0.13 Vergleiche: 1.25 <-> 1.5 | LF [μS/cm]: 1660 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1093 | CSB mF [mg/L]: 387 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 17:30:43 Ende: 17:33:43 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 17:30:43 Ende: 17:33:43 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 17:35 Start: 17:38:00 Ende: 17:42:30 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0.24 | Start Ballon: 17:30 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 65 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 17:30 + 938 / (0.24 * 60) = 18:35 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 2.11 | LF [μS/cm]: 1413 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 831 | CSB mF [mg/L]: 334 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 08:27:37 Ende: 08:30:37 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 08:27:37 Ende: 08:30:37 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 08:32 Start: Ende: |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 08:26 | Fließzeit [min] 43 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 938 m / (43*60) s = 0.363 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0.6 | LF [μS/cm]: 1880 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 995 | CSB mF [mg/L]: 305 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 10:58:43 Ende: 11:01:58 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 10:58:43 Ende: 11:01:58 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 11:03 Start: Ende: |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: - | Fließzeit [min]: - |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = - |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0.05 | LF [μS/cm]: - |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1025 | CSB mF [mg/L]: 379 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 13:14:00 Ende: 13:17:00 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 13:14:00 Ende: 13:17:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 13:19 Start: Ende: |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 13:12 | Fließzeit [min]: 41 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 938 m / (41*60) = 0.381 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8.15 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 2.12 Vergleich: 0.8 <-> 0.9, 0.87 <-> 1.2 Multi <-> neu eingebracht | LF [μS/cm]: 1050 / 1120 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 480 | CSB mF [mg/L]: 175 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 15:48spät) Ende: 15:51 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 15:48spät) Ende: 15:51 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 15:53 Start: Ende: |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 15:48 | Fließzeit [min]: 48 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 938 m /(48*60) s = 0.326 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: - | LF [μS/cm]: - |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1033 | CSB mF [mg/L]: 371 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe |  | Intervall [s]: 60 | Start: 18:19:15 Ende: 18:23:15 |  |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum |  | Intervall [s]: 30 | Start: 18:19:15 Ende: 18:23:15 |  |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum |  | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 18:22 Start: Ende: |  |
|  | Ankunft Ballon |  | Uhrzeit: 18:19 | Fließzeit [min]: 49 |  |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: |  | v [m/s] = 938 m / t [s] = 938 m /(49*60) s = 0.319 |  |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe |  | pH: - |  |  |
|  |  |  | O2 [mg/L]: -0.02 | LF [μS/cm]: - |  |
|  | Laboranalyse |  | CSB [mg/L]: 749 | CSB mF [mg/L]: 326 |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| Wetter |  | bewölkt, z.T. windig, 15°C |  |  |
| Papierfilter/Messablauf |  |  |  |  |
| Membranfilter/Messablauf |  |  |  |  |
| pH-Streifen/Messablauf |  | 1 – 2 |  |  |
| stark schwankende O2 Konzentrationen im Abwasser vollgefüllte Probeflasche in etwa so schnell wie ein Ballon Eimer mit Schnur für Messstelle A und B Proben in elektrischer Kühlbox bei A sind eingefrore |  |  |  |  |

| Nr. | Schacht | c (O2) [mg/L] | Sedimenthöhe [cm] | Beschreibung | Uhrzeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 24G35 | 0.91 | Sedimentfrei | stark schwankende c(O2) | 12:31 |
| 1 | 24G57 |  |  |  |  |
| 2 | 24G58 |  |  |  |  |
| 3 | 24G59 |  |  |  |  |
| 4 | 24G60 | 0.33 | Sedimentfrei | geringe Fließhöhe | 12:02 |
| 5 | 24G61 |  |  |  |  |
| 6 | 24B15 |  |  |  |  |
| 7 | 24B16 | 0.52 | 1 | geringe Fließhöhe | 11:47 |
| 8 | 24B17 |  |  |  |  |
| 9 | 24B18 | 0.37 | 5 | festes Sediment | 11:38 |
| 10 | 24B19 |  |  |  |  |
| B | 24B20 | 0.05 | 8 - 9 | viel Sediment, geringer Wasserstand | 10:55 |