# Vorbereitung

|  | 1. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
|  | beide UV-VIS Messsonden zeitlich synchronisieren |  |
|  | Multimedia Sonden laden |  |
|  | Probenahmepackete vorbereiten |  |
|  | Laborpersonal informieren; Schwefelsäure anfragen |  |
|  | Protokoll für Laborwerte anfertigen |  |
|  | Luftballons kaufen |  |
|  | SEDD vorinformieren |  |

# Messtag - Packliste

| Messgeräte | 2 x UV-VIS Sonde |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 x Überschub für UV-VIS Sonde |  |
|  | 2 x Multimediensonden (2x O2, 1x LF, 1x pH) + 2x Akkus |  |
|  | (?) pH – Messgerät (Leitparameter) |  |
|  | 24 x pH Streifen (Ansäuerung) |  |
|  | LF – Sonde (Leitparameter) |  |
|  | 2 x O2 – Sonde mit Temperaturaufzeichnung (Leitparameter) |  |
| Behältnisse | 10 x 100 mL Behälter für Laborproben (CSBmf) |  |
|  | 4 x Behälter für Papierfiltrationsschritt |  |
|  | wasserfest Markierungsstift |  |
|  | 2 x Bechergläser mit breiter Öffnung |  |
|  | 10 x 500 mL für Einzelproben |  |
|  | 10 x 2 L Sammelgefäß |  |
| Ausrüstung | Stiefel |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Pylonen |  |
|  | Deckelheber |  |
|  | Atmosphärenesser (möglichst x 2) |  |
| Reinigungsmittel | Tücher |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Desinfektion |  |
|  | Reinigung für Sonde: destilliertes Wasser, Salzsäure |  |
|  | Reinigung für Sonde: Bürste |  |
| Labor | Schwefelsäure |  |
|  | Pipette mit kleinem Becherglas |  |
|  | Schutzbrille |  |
|  | 4 x Spritzen |  |
|  | mehrere Membranen (x 60) |  |
|  | 2 x Trichter |  |
|  | Papierfilter (x 50) |  |
| Sonstiges | 2 x Kanalbretter |  |
|  | Luftballons |  |
|  | Schraubenzieher (für Lochschellen Spektolyser - Torx) |  |
|  | Akkubohrer |  |
|  | Kabelbinder |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Messplatz mF |  |
|  | 2 x Kühltasche mit Akkus |  |
|  | 2 x USB-Sticks |  |
|  | Schaufel |  |
|  | Bürsten |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Handdesinfektion |  |
|  | Kanister mit Leitungswasser |  |
|  | Papiertücher |  |

# Messvorbereitung – Pakete

# Messung – Ablauf

Vorbereitung:

Eimer in Kanal I und II, Aufteilung in Mischrobe  Gefäße, Messung Leitparameter, Ansäuerung, mF-Probe

# Messtag - Protokoll

| 1. Messstelle A aufbauen |  |  |
| --- | --- | --- |
| UV-VIS starten | Intervall [s]: 30 | Start: 06:02 Ende: 14:10 |
| Multimediasonde einbringen mit Kanalbrett | Intervall [s]: 30 | Start: 06:00 Ende: 14:15 |
| Fließgeschwindigkeit ablesen Fließzeit berechnen | v [m/s]: 0,29 |  |
| Sedimenthöhe bestimmen | h [cm]: kein Sediment | Uhrzeit: 06:00 |
| Sauerstoffgehalt | O2 [mg/L]: 3,2 | Uhrzeit: 06:00 |

| 2. Messstelle B aufbauen |  |  |
| --- | --- | --- |
| UV-VIS Messung Start über Laptop |  | Start: 05:30 Ende: |
| UV-VIS in Messstelle B einbringen (etwa 2 cm unter Wasseroberfläche) | Intervall [s]: 30 | Start: 06:00 Ende: 15:00 |
| Multimediasonde einbringen | Intervall [s]: 30 | Start: 06:00 Ende: 15:00 |
| Sedimenthöhe bestimmen | h [cm]: kein Sediment | Uhrzeit: 06:00 |
| Wasserstand bestimmen | w [cm]: | Uhrzeit: |
| Sauerstoffgehalt | O2 [mg/L]: 1,1 | Uhrzeit: 07:00 |

Bemerkungen

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 06:04:30 Ende: 06:07:30 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 06:04:30 Ende: 06:07:30 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 06:08:00 Start: 06:12:30 Ende: 06:16:30 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0,29 | Start Ballon: 06:04 (blau) |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 54 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : B = 06:04 + 54 min = 06:58 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,2/3,1 | LF [μS/cm]: 2800 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 616 | CSB mF [mg/L]: 249 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 07:48:00 Ende: 07:51:00 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 07:48:00 Ende: 07:51:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 07:52:00 Start: 07:56:00 Ende: 08:01:00 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0,33 – 0,34 | Start Ballon: 07:48 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 46 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : B = 07:48 + 46 min = 08:34 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0,3 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1315 | CSB mF [mg/L]: 306 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 10:00:00 Ende: 10:03:00 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 10:00:00 Ende: 10:03:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 10:05 Start: 10:09:00 Ende: 10:13:00 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0,27 | Start Ballon: 10:00 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 58 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 10:00 + 58 min = 10:58 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1,94 – 2,2 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1250 | CSB mF [mg/L]: 311 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 12:01:30 Ende: 12:04:30 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 12:01:30 Ende: 12:04:30 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 12:06 Start: 12:09:00 Ende: 12:13:00 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0,26 | Start Ballon: 12:02 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 60 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 12:02 + 60 min = 13:02 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: - |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1,94 – 2,2 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1096 | CSB mF [mg/L]: 334 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 14:06:00 Ende: 14:09:00 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 14:06:00 Ende: 14:09:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 14:10 Start: 14:13:30 Ende: 14:17:30 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s]: 0,28 | Start Ballon: 14:06 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 56 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 14:06 +56 min = 15:02 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: ca. 7,5 (pH Streifen) |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 2,84 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 997 | CSB mF [mg/L]: 429 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 65 | Start: 07:02:53 Ende: 07:06:14 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 65 (?) | Start: 07:02:53 Ende: 07:06:14 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 65 | Ausbau: 07:07 Start: 07:11:39 Ende: 07:15:47 |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 07:02 | Fließzeit [min]: 58 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = v = 938 m / (58 min *60 s) = 0,27 m/s |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1,1 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 463 | CSB mF [mg/L]: 168 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 08:32:57 Ende: 08:35:48 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 60 (?) | Start: 08:32:57 Ende: 08:35:48 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 65 | Ausbau: 08:36 Start: 08:43:23 Ende: 08:46:38 |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 08:32 | Fließzeit [min]: 44 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = v = 938 m / (44min*60s) = 0,36 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: schwankt zwischen 0,0 und 0,1 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1395 | CSB mF [mg/L]: 320 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 65 | Start: 10:49:14 Ende: 10:53:51 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 65 (?) | Start: 10:49:14 Ende: 10:53:51 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 65 | Ausbau: 10:54 Start: 10:58:40 Ende: 11:01:55 |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 10:47 | Fließzeit [min]: 47 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = v = 938 m / (47 min *60 s) = 0,33 m/s |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0,05 | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1159 | CSB mF [mg/L]: 307 |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 65 | Start: 13:00:50 Ende: 13:04:34 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 65 (?) | Start: 13:00:50 Ende: 13:04:34 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | Intervall [s]: 65 | Ausbau: Start: 13:09:03 Ende: 13:14:28 |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: - | Fließzeit [min]: - |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = - |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: ca. 7 (mit pH Streifen) |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 0,05 (13:00) 0,78 (13:20) | LF [μS/cm]: |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: 1286 | CSB mF [mg/L]: 379 |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe |  | Intervall [s]: 60 | Start: 14:56:18 Ende: 14:59:33 |  |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum |  | Intervall [s]: 60 (?) | Start: 14:56:18 Ende: 14:59:33 |  |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum |  | Intervall [s]: 30 | Ausbau: 15:02 Start: 15:06:03 Ende: 15:11:28 |  |
|  | Ankunft Ballon |  | Uhrzeit: 14:56 | Fließzeit [min]: 50 |  |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: |  | v [m/s] = 938 m / t [s] = v = 938 m / (50 min * 60 s) = 0,31 m/s |  |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe |  | pH: - |  |  |
|  |  |  | O2 [mg/L]: 0,57 | LF [μS/cm]: |  |
|  | Laboranalyse |  | CSB [mg/L]: 350 | CSB mF [mg/L]: 865 |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| Wetter |  | bedeckt, Frost, -1 bis 0 °C, kalt kalt kalt kalt kalt brrrrrr-.-` |  |  |
| Papierfilter/Messablauf |  |  |  |  |
| Membranfilter/Messablauf |  |  |  |  |
| pH-Streifen/Messablauf |  | 1 – 2 pro Messung |  |  |

| Nr. | Schacht | c (O2) [mg/L] | Sedimenthöhe [cm] | Beschreibung | Uhrzeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 24G35 |  |  |  |  |
| 1 | 24G57 |  |  |  |  |
| 2 | 24G58 |  |  |  |  |
| 3 | 24G59 |  |  |  |  |
| 4 | 24G60 |  |  |  |  |
| 5 | 24G61 |  |  |  |  |
| 6 | 24B15 |  |  |  |  |
| 7 | 24B16 |  |  |  |  |
| 8 | 24B17 |  |  |  |  |
| 9 | 24B18 |  |  |  |  |
| 10 | 24B19 |  |  |  |  |
| B | 24B20 |  |  |  |  |