# Vorbereitung

|  | 1. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
|  | beide UV-VIS Messsonden zeitlich synchronisieren |  |
|  | Multimedia Sonden laden |  |
|  | Probenahmepackete vorbereiten |  |
|  | Laborpersonal informieren; Schwefelsäure anfragen |  |
|  | Protokoll für Laborwerte anfertigen |  |
|  | Luftballons kaufen |  |
|  | SEDD vorinformieren |  |
|  | Druckluftflasche testen |  |
|  | Laborproben Steffen (membranfiltriert? Menge, angesäuert?) |  |

# Messtag - Packliste

| Messgeräte | 2 x UV-VIS Sonde |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 x Überschub für UV-VIS Sonde |  |
|  | 2 x Multimediensonden (2x O2, 1x LF, 1x pH) + 2x Akkus |  |
|  | (?) pH – Messgerät (Leitparameter) |  |
|  | 24 x pH Streifen (Ansäuerung) |  |
|  | LF – Sonde (Leitparameter) |  |
|  | 2 x O2 – Sonde mit Temperaturaufzeichnung (Leitparameter) |  |
| Behältnisse | 8 x 100 mL Behälter für Laborproben (CSBmf) |  |
|  | 4 x Behälter für Papierfiltrationsschritt |  |
|  | wasserfest Markierungsstift |  |
|  | 2 x Bechergläser mit breiter Öffnung |  |
|  | 8 x 500 mL für Einzelproben |  |
|  | 8 x 2 L Sammelgefäß |  |
| Ausrüstung | Stiefel |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Pylonen |  |
|  | Deckelheber |  |
|  | Atmosphärenesser (möglichst x 2) |  |
| Reinigungsmittel | Tücher |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Desinfektion |  |
|  | Reinigung für Sonde: destilliertes Wasser, Salzsäure |  |
|  | Reinigung für Sonde: Bürste |  |
| Labor | Schwefelsäure |  |
|  | Pipette mit kleinem Becherglas |  |
|  | Schutzbrille |  |
|  | 4 x Spritzen |  |
|  | mehrere Membranen (x 48) |  |
|  | 2 x Trichter |  |
|  | Papierfilter (x 40) |  |
| Sonstiges | 2 x Kanalbretter |  |
|  | Luftballons |  |
|  | Schraubenzieher (für Lochschellen Spektolyser - Torx) |  |
|  | Akkubohrer |  |
|  | Kabelbinder |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Messplatz mF |  |
|  | 2 x Kühltasche mit Akkus |  |
|  | 2 x USB-Sticks |  |
|  | Schaufel |  |
|  | Bürsten |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Handdesinfektion |  |
|  | Kanister mit Leitungswasser |  |
|  | Papiertücher |  |

# Messvorbereitung – Pakete

# Messung – Ablauf

Vorbereitung:

Eimer in Kanal I und II, Aufteilung in Mischrobe  Gefäße, Messung Leitparameter, Ansäuerung, mF-Probe

| 1 . Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 06:00:30 Ende: 06:03:30 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 06:00:30 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,255 | Start Ballon: 06:00 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 61 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 06:00 + 61 min = 07:01 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,57 | 10 °C |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,9 | LF [μS/cm]: 2890 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| 2. Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 08:04:00 Ende: 08:08:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 08:04: |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,290 | Start Ballon: 08:02:00 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 54 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 08:02 + 54 min = 08:54 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,93 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,36 | LF [μS/cm]: 1450 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| 3. Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 10:06:00 Ende: 10:09:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 10:07:00 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,286 | Start Ballon: 10:06/10:09 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 55 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 10:06/10:09 + 55 min = 11:01/11:04 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,85 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,73 | LF [μS/cm]: 1160 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| 4. Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 12:30:30 Ende: 12:33:30 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 12:30:30 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,266 | Start Ballon: 12:24/12:31 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 59 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 12:24/12:31 + 59 min = 13:23/13:30 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,70 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,92 | LF [μS/cm]: 1140 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 07:04:50 Ende: 07:07:50 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 07:05:50 |  |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 07:06:30 | Fließzeit [min] 66 min |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 0,237 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 4,18 (06:58) 2,8 (07:07) | LF [μS/cm]: 2887 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 08:50:50 Ende: 08:53:50 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 08:50:50 |  |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 08:50 | Fließzeit [min] 48 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 0,326 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1,1 | LF [μS/cm]: 1491 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 10:58:20 Ende: 11:01:20 |
| Uhrzeit vom mF-Spektrum | 10:58:20 |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: 10:56 | Fließzeit [min] 47 |
| berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 0,333 |  |
| Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  | O2 [mg/L]: 1,1 | LF [μS/cm]: 1231 |
| Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 13:22:20 Ende: 13:25:20 |
| Uhrzeit vom mF-Spektrum | 13:22:20 |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: 13:35 | Fließzeit [min] 64 |
| berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = 0,244 |  |
| Leitparameter in Mischprobe | pH: | 9,5 °C |
|  | O2 [mg/L]: 2,41 | LF [μS/cm]: 1210 |
| Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| Sonstiges |  |
| --- | --- |
| Wetter | morgens/vormittags sonnig gegen Ende (13:00 Uhr Nieselregen) 11°C/2°C gegen Ende leicht böiger Wind am morgen sonnig später bedeckt |
| Papierfilter/Messablauf |  |
| Membranfilter/Messablauf | Probleme mit Membranfilter z.T. Filterdurchbruch bei Membranfilter mehrfaches filtrieren |
| pH-Streifen/Messablauf |  |