# Vorbereitung

|  | 1. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
|  | beide UV-VIS Messsonden zeitlich synchronisieren |  |
|  | Multimedia Sonden zeitlich synchronisieren |  |
|  | Multimedia Sonden laden |  |
|  | Probenahmepackete vorbereiten |  |
|  | Laborpersonal informieren; Schwefelsäure anfragen |  |
|  | Protokoll für Laborwerte anfertigen |  |
|  | SEDD vorinformieren |  |

# Messtag - Packliste

| Messgeräte | 2 x UV-VIS Sonde |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 x Überschub für UV-VIS Sonde |  |
|  | 2 x Multimediensonden (2x O2, 1x LF, 1x pH) + 2x Akkus |  |
|  | (?) pH – Messgerät (Leitparameter) |  |
|  | 24 x pH Streifen (Ansäuerung) |  |
|  | LF – Sonde (Leitparameter) |  |
|  | 2 x O2 – Sonde mit Temperaturaufzeichnung (Leitparameter) |  |
| Behältnisse | 8 x 100 mL Behälter für Laborproben (CSBmf) |  |
|  | 4 x Behälter für Papierfiltrationsschritt |  |
|  | wasserfest Markierungsstift |  |
|  | 2 x Bechergläser mit breiter Öffnung |  |
|  | 8 x 500 mL für Einzelproben |  |
|  | 8 x 2 L Sammelgefäß |  |
| Ausrüstung | Stiefel |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Pylonen |  |
|  | Deckelheber |  |
|  | Atmosphärenesser (möglichst x 2) |  |
| Reinigungsmittel | Tücher |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Desinfektion |  |
|  | Reinigung für Sonde: destilliertes Wasser, Salzsäure |  |
|  | Reinigung für Sonde: Bürste |  |
| Labor | Schwefelsäure |  |
|  | Pipette mit kleinem Becherglas |  |
|  | Schutzbrille |  |
|  | 4 x Spritzen |  |
|  | mehrere Membranen (x 48) |  |
|  | 2 x Trichter |  |
|  | Papierfilter (x 40) |  |
| Sonstiges | 2 x Kanalbretter |  |
|  | Luftballons |  |
|  | Schraubenzieher (für Lochschellen Spektolyser - Torx) |  |
|  | Akkubohrer |  |
|  | Kabelbinder |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Messplatz mF |  |
|  | 2 x Kühltasche mit Akkus |  |
|  | 2 x USB-Sticks |  |
|  | Schaufel |  |
|  | Bürsten |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Handdesinfektion |  |
|  | Kanister mit Leitungswasser |  |
|  | Papiertücher |  |

# Messvorbereitung – Pakete

# Messtag - Protokoll

| 1 . Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 13:45:30 Ende: 13:48:30 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 13:45:30 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0.27 | Start Ballon: 13:45 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 58 min Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 14:43 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,75 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,7 | LF [μS/cm]: 1163 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| 2. Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 17:13:30 Ende: 17:16:30 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 17:13:30 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,284 | Start Ballon: 17:14 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 55 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 18:08 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,72 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,77 | LF [μS/cm]: 1183 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| 3. Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 19:15:00 Ende: 19:18:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 19:15:00 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,295 | Start Ballon: 19:15 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 53 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 20:08 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,7 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 3,86 | LF [μS/cm]: 1190 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| 4. Trübungseinflüsse auf Spektrum A |  |  |  |
| A | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 21:16:00 Ende: 21:19:00 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 21:16:00 |  |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0,276 | Start Ballon: 21:16 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 57 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 22:13 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: 8,46 |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 2,81 | LF [μS/cm]: 1049 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 14:37:36 Ende: 14:40:36 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 14:39:36 |  |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 14:36 | Fließzeit [min] 51 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] =0,307 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1,73 | LF [μS/cm]: 1182 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| B | Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 18:05:06 Ende: 18:08:06 |
|  | Uhrzeit vom mF-Spektrum | 18:05:06 |  |
|  | Ankunft Ballon | Uhrzeit: 18:04 | Fließzeit [min] 50 |
|  | berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] =0,313 |  |
|  | Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  |  | O2 [mg/L]: 1,64 | LF [μS/cm]: 1416 |
|  | Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 20:12:06 Ende: 20:15:06 |
| Uhrzeit vom mF-Spektrum | 20:12:06 |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: - | Fließzeit [min] |
| berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = |  |
| Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  | O2 [mg/L]: 1,77 (20:03) 1,45 (20:13) | LF [μS/cm]: 1137 |
| Laboranalyse | CSB [mgL]: | CSB mF [mg/L]: |
| - Trübungseinflüsse auf Spektrum B |  |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 22:05:06 Ende: 22:08:06 |
| Uhrzeit vom mF-Spektrum | 22:05:06 |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: | Fließzeit [min] |
| berechnete Fließgeschwindigkeit: | v [m/s] = 938 m / t [s] = |  |
| Leitparameter in Mischprobe | pH: |  |
|  | O2 [mg/L]: | LF [μS/cm]: 1137 |
| Laboranalyse | CSB [mg/L]: | CSB mF [mg/L]: |

| Belastungsspitze Zusatzproben |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Uhrzeit |  |
| B1 Event | 17:56:06 | vor der Belastung |
| B2 Event | 18:00:06 | Anfang Belastung |
| B3 Event | 18:07:10 | Mitte Belastung |
| B4 Event | 18:17:10 | Spitze Belastung |
| B5 Event | 18:29:10 | nach Belastung |

| Sonstiges |  |
| --- | --- |
| Wetter | 15 °C/ 1°C mittags sonnig windstill |
| Spitze | deutlich zu erkenne Spitzenbelastung um 17 (A)/ 18 Uhr (B) erhöhte Ts und CSB Werte, milchig aussehendes Abwasser |
| Bemaßung |  |